Slaměné domy - průzkum

Rád bych zmapoval základní informace z průběhů staveb a užívání slaměných domů. Ćím více zmapovaných příkladů se povede sesbírat, tím lépe by mohlo být možné stávající i nové slaměné domy vylepšit. Zpracované výsledky pošlu zpět na mailovou adresu, ze které přijde vyplněný dotazník.

Jako další odměnu nabízím konzultace k průběhům staveb či vylepšením a změnám po dokončení v rozsahu jakou vám zabere vyplnění dotazníku anebo odměnu 200kč/hod vašeho času. Případně též zapůjčení stavebních strojů a nářadí http://www.slamak.info/sluzby/pujcovna/ v odpovídající ceně. Případně...

I dotazníky vyplněné aspoň z 50% stojí za to poslat., co ještě nemáte,  co nevíte či nechcete prozradit, to klidně přeskočte...  Nejlepší by to bylo do týdne či max dvou, možná bych něco použil i do přednášky na konferenci (po domluvě s autorem).

Prosím též o přeposlání každému, kdo by se mohl zapojit (klidně i mimo ČR).

Základní údaje:

Stavebník/investor: Anastasia Kan,  Ondřej Meloun

Místo stavby: Brloh, okr. Český Krumlov

Architekt/projektant: Anastasia Kan, Ondřej Meloun – architekti

Lukáš Čejna – stavebně-konstrukční řešení

Zdeněk Werner – požárně-bezpečnostní řešení

Stavitel (tesař, zedník či jiný významný řemeslník.., firma..):

Čejeni, Jarošov nad Nežárkou – tesaři

Jakub Míka, Veselí nad Lužnicí – zdění, omítky

Jindřich Kukač, Brloh – truhlář, tesař

Petr Kovalčík, Kamna Merlin, Hořice na Šumavě – kamnář

A co jsem zvládli sami samozřejmě svépomocí.

Užitná plocha (vytápěná) (m2): 105 m2

Zahájení stavby - dokončení stavby (měsíc/rok): 05/2011 – 12/2013

Záležitosti pocitové a subjektivní:

Co se vám nejvíce povedlo, nejkrásnější detaily, zážitky (1-10x foto):

Obstarat balíky ve spolupráci s místními zemědělskými družstvy i při hodně deštivém létě.

Použití hlíny z vlastního pozemku do jádrových omítek při přidání dostatečného množství hnoje.

Dobrovolnické brigády pozvaných kamarádů (max 10 lidí) – práce s nadšením přinášející dobré výsledky, družná atmosféra na stavbě.

Setkání s několika vynikajícími řemeslníky (na doporučení známých) a seznámení se s lidmi podobného zaměření.

Pec.

Stavba, která voní.

Máme dům, který jsme si vysnili, vybojovali (jsme se ženou oba architekti) a vydřeli.

Co se vám nejvíce nepovedlo, průšvihy, havárie: (1-10x foto):

Setkání s mizernými řemeslníky, zejména při výběru podle nejlevnější nabídky.

Spolupráce s placenými brigádníky při omítání – až na potřetí jsme byli spokojeni.

Potřebné množství slaměných balíků jsme počítali natolik s rezervou, že nám zbyl na zahradě stoh.

Nemůžeme zavěšovat nábytek na slaměné stěny – bylo třeba přibýt fošny mezi sloupky před omítáním.

Jak se vám stavělo (staví) např. ve srovnání s předchozí stavbou:

Je to naše první stavba. Zkušenosti jsme sbírali za pochodu a učili se z chyb.

Nejtěžší byl samozřejmě začátek. Nejasnosti při projektové fázi, nedůvěra širší rodiny ke zvolenému řešení. Začátek stavby byl velký nápor, další fáze už jsme zvládali. Každopádně to byla velká škola, i ve vztahu k naší profesi.

Jak se vám bydlí např. ve srovnání s předchozím bydlením (co mikroklima):

Dobře.

Stěhovali jsme se z paneláku, takže skvělé je samozřejmě už to, že koukáme do přírody a můžeme vyjít ven na zahradu. Sami si zatopíme, kdy potřebujeme a ne, jak je někde nastavený nějaký systém… život tu je nějaký přirozenější.

Příjemné povrchy, barvy a vůně přírodních materiálů.

Srdcem domu je pec. Zimomřivý se může přitulit.

Nemáme problémy s kondenzací a plísněmi, vzduch přes zimu je sušší.

Šli byste do toho stejně? Jinak? Jak?:

S přírodními materiály jsme zatím naprosto spokojeni. Některé detaily, bychom samozřejmě podruhé řešili jinak, ale zásadní věci ne.

Zbytečně mohutné základy (pasy šířky 55 cm). Stačily by užší pasy nebo pilotky.

Tepelná technika:

Zdroj tepla pro vytápění (sálavá akumulační kamna, krbová kamna s výměníkem a aku nádrží.., sporák na dřevo, kotel na dřevo atp.): Pec (sálavá akumulační kamna omítaná)

Roční spotřeba energie, paliva na vytápění (rovnané či sypané metry dřeva/rok, kWh elektřiny/rok atp.): 8 rovnaných metrů měkkého dřeva

Zdroj tepla pro ohřev teplé vody (elektrický bojler, solárně termický kolektor atp.): elektrická bojler

Větrání (okna/rekuperace): okna

Provozní náklady vytápění+ohřev teplé vody (kč/rok): 4000+4000

Teploty:

(Neměříte-li, můžete aspoň odhadem či slovně popsat)

- Průměrná teplota interieru (°C zima/léto): 22/22

- Maximální teplota interieru (°C zima/léto): 24/26, v zimě musíme topit s citem, aby se nám interiér nepřehříval, v létě se dům nepřehřívá, velké jižní okno zastiňuje pergola

- Minimální teplota interieru (°C zima/léto):  Při pětidenní zimní absenci klesla teplota z 22 na 8°. Jinak při běžném provozu neklesá pod 20.

- Průměrná vlhkost interieru (°C zima/léto):“30/50“. Tyto hodnoty vypadají extrémně, ale pocitově to není špatné, takže si spíš myslíme, že je ulítlý náš digitální vlhkoměr.

Pořizovací ceny + fota:

(co nevíte můžete přeskočit, odhadnout, sdružit více položek do jedné...)

Studie + projekty (kč): Zdarma (počítali bychom si tak 50 – 60 tisíc).

Zemní práce (kč/materiál + práce): 50 000

Přípojky (kč/materiál + práce): 60 000

Základy (kč/materiál + práce): 120 000

Tesařská konstrukce (kč/materiál + práce + přiložit foto): 190 000 + 190 000

Komín (kč/materiál + práce): 25 000 + 10 000

Střecha krytina + klempířské (kč/materiál+  práce + přiložit foto): 115 000

Okna+dveře venkovní (kč/materiál + práce + přiložit foto): 110 000

Okna+dveře vnitřní (kč/materiál + práce + přiložit foto): 45 000

Vytápění (kč/materiál + práce + přiložit foto): 150 000

Ohřev teplé vody (kč/materiál + práce + přiložit foto): 8000 (bojler)

Hydroizolace (kč/materiál + práce + přiložit foto): 1000 (na desce pouze koupelna a pec)

Tepelné izolace (kč/materiál + práce + přiložit foto): 20 000

Příčky (kč/materiál + práce + přiložit foto): 20 000 + 25 000

Omítky/obklady vnější (kč/materiál + práce + přiložit foto): 5000 + 30 000 (práce brigádníků) omítky, 60 000 + 25 000 dřevěný obklad

Omítky/obklady vnitřní (kč/materiál + práce + přiložit foto): 30 000 + 30 000

Ostatní - zpevněné plochy, zídky, terasy, pergoly, kořenové čistírny, sklepy, garáže, stodoly, dílny, sklady, včelíny.... (kč/materiál + práce + přiložit foto): 300 000

Celkově cena stavby (bez pozemku)  (kč)+hodin vlastní neplacené práce (hod) - stačí přibližně: 1 800 000 + nepočítaně ( cca každý víkend po dobu dvou let a 3 x měsíc dovolené – 2 lidé, 3x víkendové brigády do 10 lidí

Celek (1-4x foto):

Interiér pohledy (1-4x foto):

Interiér/exteriér detaily (1-10x foto):

Vaše návrhy na vylepšení/doplnění dotazníku, co by vás zajímalo:

Jako odměnu za vyplnění dotazníku si vyberu konzultace v rozsahu (hod)........., předběžný seznam dotazů či témat k diskuzi: ..................

Zapůjčení nářadí, strojů (stroj, termín):....

Anebo peníze (200kč/hod x hod) ..... na účet číslo: ......................

Anebo „Odměnu si vyberu až v nebi..“ (ano) - to bych byl nejradši..

Řadíme se k variantě 3, ale přece jen máme nějakou prosbu. Chceme se vrhnout na projektování a ekologické stavby bychom dělali nejradši a budeme rádi za každou  zmínku, kontakt nebo reklamu v publikaci. Sice Vám tím asi trochu lezeme do zelí, ale jsme zdaleka .

A samozřejmě nás zajímají výsledky Vašeho zjišťování.

Ondřej Meloun

S díky!

Dan Grmela, www.slamak.info, 602 443 664